原理图自动检查技术方案

Cadence Capture 起步、面向多 EDA 扩展的离线数据检查架构

文档定位：技术方案与实施参考

当前实现目录：D:\GPTPRJ\DSNCheck

覆盖范围：数据导出、数据包、Netlist、离线规则检查、多 EDA 适配

日期：2026-08-29

# 1. 方案结论

本方案采用“EDA 专用导出适配器 + 统一中间数据格式 + 离线检查引擎”的分层架构。Capture 只负责把当前工程导出为数据文件；检查器只读取数据文件，不再直接操作 DSN 或依赖 Capture 会话。该方式既能覆盖 Cadence 的原理图几何检查，也能为 KiCad、Altium、Eagle、Mentor/Siemens、PADS 等 EDA 保留扩展空间。

网络拓扑检查优先使用 ISCF、PSpice/逻辑 Netlist 或统一后的 nets/pins 数据。

悬空导线、Junction、Bus、Off-page Connector 和图形重叠必须保留 Wire、坐标、连接点及图形边界框。

检查规则只读取统一 JSON/JSONL/CSV 数据，不直接调用某个 EDA 的 API。

每个适配器必须报告来源 EDA、版本、导出能力和未支持字段，避免产生“未检查即通过”的误判。

# 2. 总体架构与运行边界

EDA 原理图 → 专用导出适配器 → 离线数据包 → 通用检查引擎 → TXT/JSON 报告

| 层次 | 职责 | 是否接触 DSN/EDA 会话 |
| --- | --- | --- |
| 导出层 | 调用原生 API、Tcl/Dbo 或读取开放格式，生成原始数据 | 是，仅在导出阶段 |
| 规范化层 | 将原始记录整理为统一的器件、Pin、Net、Wire、Sheet 等模型 | 否 |
| 检查层 | 执行网络、属性、层次结构和几何规则 | 否 |
| 报告层 | 按类别输出错误、位置、来源对象和证据 | 否 |

边界原则：导出阶段允许使用 Capture；离线检查阶段不读取 DSN、不连接 Capture、不修改原理图。导出的数据包可以归档、复查、在 CI 中重复检查。

# 3. Cadence Capture 数据导出方案

## 3.1 原生 ISCF

Capture 16.6 自带 capISCFExport。批处理方式使用 ExportDesignInBatch；当前活动设计方式使用 ExportDesign $design，从而不重新打开 DSN、不创建独立 Dbo Session。ISCF 主要提供元件属性、RefDes、Pin、普通网络、Power、Ground 和 Bus 逻辑信息。

::capISCFExport::ExportDesign $design $iscfPath $logPath

## 3.2 Capture Tcl/Dbo 补充数据

Dbo 导出器遍历设计、原理图、页面和页面对象，输出 JSONL。当前字段覆盖：

Part、Value、Reference、PCB Footprint、Source Library/Part；

Pin、Pin Number、Pin Name、Pin Type、No Connect、所属器件和网络；

Wire、Wire Point、Wire 端点对象数、网络名、方向、长度属性；

PointIsJunction、JunctionOnWire、Net Alias；

Global、Power、Ground、Port、Off-page Connector；

Bus Entry、Bus/Bundle 标识；

Graphic、Display Property、User Property、坐标和 Bounding Box。

## 3.3 当前 Capture 入口

在 Capture Tcl Command Window 执行：
source {D:/GPTPRJ/DSNCheck/scripts/capture_export_active.tcl}

默认输出到活动 DSN 同目录的 <DSN文件名>_checkdata。该入口只做导出；导出完成后可关闭 Capture，再执行后续离线步骤。

# 4. 统一离线数据包

| 文件/目录 | 内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| native/design.iscf | Cadence 原生 ISCF | 属性、Pin、Net、Power/Ground、Bus |
| dbo/objects.jsonl | 完整 Dbo 对象记录 | Wire、Junction、坐标、层次对象、图形 |
| dbo/properties.jsonl | User/Display Property | 属性完整性和文字/图形位置 |
| dbo/errors.jsonl | 导出阶段非致命错误 | 数据质量和兼容性追踪 |
| netlist/parts.csv | 规范化器件表 | 器件、位号、值、封装 |
| netlist/pins.csv | 规范化 Pin 表 | Pin 与网络、器件的关系 |
| netlist/nets.csv | 规范化网络汇总 | 连接数、器件数、电源标识 |
| netlist/logical_netlist.jsonl | 逐网络结构化记录 | 通用网络规则输入 |
| package_manifest.json | 数据包清单和能力信息 | 版本、统计、来源和完整性 |

Cadence PCB Netlist 的 pstxnet.dat、pstxprt.dat、pstchip.dat 可以作为可选外部输入收集；Cadence 16.6 的 Tools → Create Netlist → PCB Editor 没有发现稳定的公开 Tcl 调用接口。Cadence DRC 报告不纳入本方案的数据包。

# 5. Netlist 的作用与限制

Netlist 适合表达“最终逻辑连接结果”，不等价于完整原理图。它可以支持器件属性、位号/封装、Pin 连接、单节点网络、伪单节点网络和孤立电源；但通常无法证明导线在图面上是否真正连接，也无法表达 Junction、图形重叠或 Bus Entry 的几何关系。

| 检查项目 | Netlist | 完整 Dbo/几何数据 |
| --- | --- | --- |
| 元件属性、位号、封装 | 支持 | 支持 |
| 引脚连接、单节点网络 | 支持 | 支持 |
| 孤立电源、伪单节点网络 | 支持（需器件类型/电源标识） | 支持 |
| 悬空导线 | 不可靠 | 必须 |
| Junction、导线交叉 | 不支持 | 必须 |
| Off-page、Bus Entry | 不完整 | 必须 |
| 图形/文字重叠 | 不支持 | 必须 |

# 6. 当前三类网络错误规则

| 类别 | 规则定义 | 所需字段 | 输出证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单节点网络 | 有效连接 Pin 数少于 2 个 | net_name、pin_id、owner_id、no_connect | 网络名、连接数、Pin、器件 |
| 孤立电源 | 电源网络的连接器件全部为电阻/电容 | 电源标识、RefDes、器件类型、Net | 网络名、电源标识、R/C 器件 |
| 伪单节点网络 | 网络至少有 2 个 Pin，但所有 Pin 属于同一器件 | net_name、owner_id、Pin | 网络名、器件、Pin 清单 |

当前离线检查器读取 dbo/objects.jsonl，并输出 dsn_check_report.txt 和 dsn_check_report.json。规则中 No Connect Pin 不计入有效连接。电源识别优先使用 Global/Power 信息，同时兼容 GND、VCC、VDD、VSS、VBAT 等约定命名。

# 7. 多 EDA 兼容策略

| EDA | 首选输入 | 适配器能力重点 | 几何数据可得性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadence Capture | Tcl/Dbo + ISCF | 完整对象和网络 | 高 |
| KiCad | .kicad_sch S-expression | 直接解析开放格式 | 高 |
| Altium | 官方 API/脚本/导出 Netlist | 器件、Pin、Net、属性；几何依赖 API | 中-高 |
| Eagle | XML .sch | 器件、网络、图形 | 高 |
| Mentor/Siemens | 官方 API/ASCII/XML | 版本适配和能力声明 | 依版本 |
| PADS | ASCII/数据库/Netlist | 器件和网络；几何依赖导出方式 | 中 |

统一模型建议包含 design、sheet、component、pin、net、wire、wire_point、junction、net_alias、power_symbol、ground_symbol、port、offpage_connector、bus、bus_entry、graphic、property，并保留 source_eda、source_file、source_object_id、sheet_name、coordinates。

# 8. 工具目录与使用流程

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| scripts/capture_export_active.tcl | 从当前 Capture 活动设计导出数据 |
| scripts/capture_export_all.tcl | 导出器核心库，含 ISCF/Dbo/自定义补充逻辑 |
| Export-DSNCheckPackage.ps1 | 将原始导出整理为离线数据包 |
| Run-DSNCheck.ps1 | 只读取离线数据包并生成检查报告 |
| Invoke-DSNCheck.ps1 | 网络规则检查核心实现 |

## 8.1 标准两阶段流程

1) Capture Tcl Window:
   source {D:/GPTPRJ/DSNCheck/scripts/capture_export_active.tcl}

2) PowerShell:
   & D:\GPTPRJ\DSNCheck\Export-DSNCheckPackage.ps1 `
     -InputDirectory D:\GPTPRJ\EXAMPLE_SCH\<DSN>_checkdata

3) PowerShell:
   & D:\GPTPRJ\DSNCheck\Run-DSNCheck.ps1 `
     -InputDirectory D:\GPTPRJ\EXAMPLE_SCH\<DSN>_checkdata_package

若指定 OutputDirectory，应使用纯 ASCII 路径；Capture 16.6 内置 Tcl 8.4 对中文路径兼容性较差。

# 9. 当前验证结果与已知限制

对示例工程 AT91SAM9M10-G45-EK_REVA2-TOOL-TEST 的一次导出和离线检查已完成：

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| Dbo 对象数据 | objects.jsonl 约 5.1 MB |
| 器件 | 709 |
| 已连接 Pin | 2396 |
| 网络 | 650 |
| 单节点网络 | 20 |
| 孤立电源 | 0 |
| 伪单节点网络 | 0 |

报告中已列出 20 个单节点网络的网络名、连接数、器件和 Pin。当前检查器仍属于规则原型：孤立电源识别依赖 Power/Global 标识和命名约定；若某 EDA 未导出电源类型，应报告“无法判定”，而不是默认无错误。

## 9.1 网表导出失败案例

示例工程的 Capture PCB Netlist 日志显示 ORCAP-36071：J1-1 至 J1-4 的 PCB Footprint 属性包含空格，随后 ORCAP-36018 中止网表生成。SH、SUP、LCD、M、Z 等对象的“无引脚”信息是警告，不是中止根因。

# 10. 后续实施路线

固化统一 schema_version、字段类型、坐标单位和错误码。

为每个 EDA 适配器增加能力清单与最小样例工程回归测试。

扩展几何规则：悬空导线、Junction、导线相交、Off-page 匹配、Bus Entry、图形重叠。

让检查器同时读取 ISCF、规范化 Netlist 和 Dbo JSONL，并对字段冲突给出证据。

增加 HTML/JSON 报告、按页定位、源对象 ID 和可选图片标注。

把离线数据包接入批处理/CI，固定输入快照，支持规则版本和结果对比。

# 附录 A：设计决策摘要

| 决策 | 结论 |
| --- | --- |
| 是否直接解析 Cadence DSN | 不解析二进制 DSN，使用官方 ISCF 与 Tcl/Dbo |
| 是否让检查器连接 Capture | 不连接；检查器只读离线数据包 |
| Netlist 是否足够 | 足够做网络/器件逻辑检查，不足以做几何检查 |
| 是否纳入 Cadence DRC | 本方案数据包不纳入 DRC 报告 |
| 多 EDA 如何扩展 | 每种 EDA 一个适配器，输出统一中间模型 |

文档结束。